CURSOR 620

C87 ENT M62

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

6 ЦИЛИНДРОВ  В РЯД – ЦИКЛ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ

Рабочий объем – 8.7 л. Турбина с охлаждением.

Электронный впрыск «Common Rail».

456 кВт (620 л.с.) @ 2530 об/мин (A1)

405 кВт (550 л.с.) @ 2530 об/мин (A2)

368 кВт (500 л.с.) @ 2530 об/мин (B)

331 кВт (450 л.с.) @ 2530 об/мин (C)

C87 ENT M62 судовой двигатель

Термодинамический цикл		Дизель 4 тактный – D.I.

Впуск		Турбина с интеркулером

Компоновка		6 цилиндров в ряд

Диаметр х Ход	мм	117 Х135

Суммарный объем	л	8.7

Клапаны на цилиндр		4

Охлаждение		жидкостное

Направление вращения (со стороны маховика)		против часовой стрелки

Управление двигателем                                                                                                       электрическая

Система впрыска                                                                                                                  Электронная система Common Rail

Электрическая система

Напряжение                                                                          В                                              24

Стандартная комплектация

Корпус маховик	SAE	1

Размер маховика	инчи	14

Воздушный фильтр		сзади

Турбина		охлаждаемая водой

Теплообменник		трубчатый

Охлаждаемый изгиб выхлопа		-

Водяной бак		включен

Топливный фильтр	шт.	1 – справа                                                  грубой отчистки		включен (не закреплен)

Топливный насос		привод от шестерни

Масляный фильтр	шт.	2 – слева                                         Маслосборник		алюминиевый

Цепь газопропуска паров масла		сзади

Масляный теплообменник		встроен в блок

Масляный фильтр		расположен на блоке

Стартер		24 В – 5,5 кВт

Генератор		28 В – 90 А

Устройство остановки двигателя		электрически

Проводка		включена

Окраска	цвет	белый «ЛЕД»

Не входит в стандартную комплектацию

Аккумулятор – мин. рекомендуемый		2х120 Ач

Для холодного запуска мин. рекомендуется		900 А

Длина (L) -1688 мм

Высота(H) – 961 мм

Ширина(W) -868 мм

| Тип нагрузки |  | A1 | А2 | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность * | кВт(л.с.) | 478 (650) | 405 (550) | 368 (500) | 331 (450) |
| При оборотах | об/мин | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Макс. не контролируемые обороты | об/мин | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Минимальный холостой ход | об/мин | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Средняя скорость поршня при данных оборотах | м/с | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| BMEP при макс. моменте | кг/см² | 26.5 | 22.1 | 20.1 | 18.1 |
| Точный расход топлива при полной нагрузке (наилучший показатель) | г/кВч @ об/мин | 228.5 | 224.6 | 226.3 | 228.6 |
| Максимальный расход масла | (% от расхода топлива) | ≤0.2 |  |  |  |
| Минимальная температура запуска без доп. обогрева | °С | - 10 |  |  |  |
| Интервал замены масла и фильтра | ч | 300 |  |  |  |
| Сухой вес | кг | 940 |  |  |  |
| Ресурс до капитального ремонта | Ч | 7 500 |  |  |  |

*	Мощность в соответствии с ISO 3046-1, на маховике, после 50 часов работы.

Мощность двигателя может варьироваться ± 5 %. Топливо Дизель EN 590.

Расход топлива = 840 г/л

А1  =   Высоко скоростные суда: работа на максимальных оборотах ограничена 10% от общего количества наработанных часов. Крейсерская скорость на оборотах <90% от максимальных ; использование в год не более 300 моточасов. 

А2  =   Прогулочные/коммерческие суда: работа на максимальных оборотах ограничена 10% от общего количества наработанных часов. Крейсерская скорость на оборотах <90% от максимальных ; использование в год не более 1000 моточасов.

В  =   Легкая нагрузка: работа на максимальных оборотах ограничена 10% от общего количества наработанных часов. Крейсерская скорость на оборотах <90% от максимальных ; использование в год не более 1500 моточасов.

С  =   Средняя нагрузка: работа на максимальных оборотах <25% от общего количества наработанных часов. Крейсерская скорость на оборотах <90% от максимальных ; использование в год не более 3000 моточасов.